工程量清单总说明

- 工程概况

1.工程名称：桐庐县城乡污水管网一体化建设项目-集镇雨污水管网修复改造工程(飘鹰小区雨污分流提升改造)。

2.建设单位：桐庐水务有限公司。

3.工程地点：桐庐县凤川街道。

4.工程规模及内容：本工程主要包括阳台处排水管道和雨水管道重新接管，部分排水管道重新开挖更换，路面修复，新建隔油池等施工项目。

- 工程招标范围

招标范围：招标清单及图纸所有内容。

三、编制依据

- 《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013；

- 《浙江省建设工程工程计价规则》（2018版）；

- 《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）；

- 《关于明确杭州市建筑施工领域安全生产责任保险费用计取的通知》（杭建工发〔2021〕384号）；

- 《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》（浙建建发〔2022〕37号）；

- 浙江润浩城市建设设计有限公司出具的设计图纸；

- 经杭州智诚工程管理有限公司出具的关于桐庐县城乡污水管网一体化建设项目-集镇雨污水管网修复改造工程（飘鹰小区雨污分流提升改造）的预算审核报告；

- 人工信息价(含机上人工)： 根据《杭州造价信息》2024年第12期桐庐县正刊计算；

- 材料信息价：根据《杭州造价信息》2024年第12期桐庐县正刊、《浙江省造价信息》2024年第12期正刊，无信息价的材料价格按市场询价计

- 相关解释、政策文件及法律法规等。

四、工程质量、工期

工程质量、工期：见本工程招标文件。

五、编制说明

# （一）市政工程部分

- 经与设计沟通确认后，新建检查井处De300双壁波纹管路面修复工程量，70%按绿化带开挖后修复计入，30%按人行道开挖后修复计入，具体工程量按现场监理及业主签证结算；

- 经与设计沟通确认后，新建砖砌隔油池与商铺厨房连接的De110废水管每座隔油池暂按10米计入，具体工程量按现场监理及业主签证结算；

- 经与设计沟通确认后，溢流管每处暂按10米计入，具体工程量按现场监理及业主签证结算；

- 经与设计沟通确认后，阳台处De75废水管与De110雨水管接入污水井每处暂按5米计入，具体工程量按现场监理及业主签证结算；

- 经与设计沟通确认后，De75、110管材材质按UPVC计入；

- 经与设计沟通确认后，沥青路面中沥青拆除厚度暂按10cm计入，混凝土基层拆除厚度暂按20cm计入，具体工程量按现场监理及业主签证结算；

- 经与设计沟通确认后，人行道路面中混凝土基层拆除厚度暂按15cm计入，具体工程量按现场监理及业主签证结算；

- 经与设计沟通确认后，原DN300管道拆除暂按混凝土管计入，具体工程量按现场监理及业主签证结算；

- 本预算土方消纳费按桐渣专{2024}8号文计算，运至钟山破塘湾，运距30Km，最终结算土方消纳根据县里或上级最新文件执行；

- 地下管线交叉处理，投标单位根据自身施工工艺、施工经验结合施工图纸综合报价，总价包干，不得调整；

- 排水、降水，该项费用一次性包干，中标后不予调整。

- 园林绿化工程部分

- 1.经与设计沟通确认后，现场绿化苗木（红花继木、杜鹃）按小毛球计入；

（三）共性部分

1.施工过程中可能会遇到相关意见和现场做法不符，很有可能会做出相应的调整，具体工程量以施工过程中实际发生量为准；

2.本工程混凝土按商品砼，砂浆按预拌砂浆计入；

- 3.本工程考虑管网进行电视检测（CCTV检测），形成完整的监测报告；

- 4.经建设单位确定，本工程内拆除的建筑垃圾由投标单位进行处置，运

- 距、处置点及处置可能产生的费用在清单综合单价中已综合考虑在内，投标单位自行考虑相应费用，在报价内综合考虑；

- 5.甲供材料表附件（发包人供应材料设备一览表）

| - 序号 | - 材料、设备品种 | - 规格型号 | - 单位 | - 数量 | - 单价 - （元） | - 供应时间 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - PVC-U管道（及配套管件） | De75-De110 | - m | - 按需 | - / | - 开工- - 完工 |  |
| - 2 | - DHPE双壁波纹管，环刚度不低于SN8（及配套管件） | - De300、De225 | - m | - 按需 | - / | - 开工- - 完工 |  |
| - 3 | 钢纤维混凝土井盖 | - Φ700 | - m | - 按需 | - / | - 开工- - 完工 |  |

六、安全文明施工费、企业管理费、规费、税金等的要求：

（一）市政工程

1.企业管理费用：按道路、排水、河道护岸、水处理构筑物及城市综合管廊、生活垃圾处理工程一般计税费率中值计取，以人工费+机械费为计算基数，费率为17.37%，其中安全生产责任保险费费率0.33%；

2.利润：按道路、排水、河道护岸、水处理构筑物及城市综合管廊、生活垃圾处理工程一般计税费率中值计取，以人工费+机械费为计算基数，费率为9.99%；

3.施工组织措施项目费：按道路、排水、河道护岸、水处理构筑物及城市综合管廊、生活垃圾处理工程一般计税费率中值计取，以人工费+机械费为计算基数，总费率为10.7%；

4.规费：按道路、排水、河道护岸、水处理构筑物及城市综合管廊、生活垃圾处理工程一般计税费率计取，以人工费+机械费计算基数，费率为18.75%；

5.税金：按道路、排水、河道护岸、水处理构筑物及城市综合管廊、生活垃圾处理工程一般计税方法税率计取，以税前工程造价为计算基数，税率为9%。

（二）园林绿化工程

1.企业管理费用：按单独绿化工程一般计税费率中值计取，以人工费+机械费为计算基数，费率为18.22%，其中安全生产责任保险费费率0.33%；

2.利润：按单独绿化工程一般计税费率中值计取，以人工费+机械费为计算基数，费率为13.21%；

3.施工组织措施项目费：按单独绿化工程一般计税费率中值计取，以人工费+机械费为计算基数，总费率为5.51%；

4.规费：按道单独绿化工程一般计税费率计取，以人工费+机械费计算基数，费率为30.61%；

5.税金：按单独绿化工程一般计税方法税率计取，以税前工程造价为计算基数，税率为9%。

- 本工程预算造价为66.2817万元。

- 八、其他说明：

1.工程量清单中的项目名称与特征描述仅指主要内容，未描述的内容与要求必须结合施工验收规范、当地行业主管部门要求、施工蓝图等进行报价及施工，投标报价时综合单价应充分考虑合同、招标文件、施工验收规范、当地行业主管部门要求、施工蓝图等明示和暗示的所有责任、义务和一般风险（除不可抗力及罕见的气候和地质条件）的全部费用。

2.施工便道设置必须方便市民群众和本区块其它标段的施工，满足交警等道路管理部门要求，应充分考虑施工便道的设置方案，费用计入报价。

3.本工程周围建筑物及杆线的保护费、保证交通安全等要求投标单位综合考虑，并单列费用进入措施项目清单报价中，中标后不作调整。

4.施工期间特别要注意加强安全措施，施工中的安全标志、警戒标志、标牌制作、夜间照明费用等安全措施费在报价时进入措施项目报价清单中，中标后一律不作调整，请在投标报价中综合考虑。

5.投标人应考虑施工期间恶劣天气对工程整体进度的影响，在技术标中明确切实可行的技术防范措施来保证工程整体进度，将该费用列入措施项目清单报价中。

6.风险费自行考虑，计入综合单价。风险范围包括：详见招标文件。

7.临时设施在工程竣工验收后 15 天内搬迁完毕，场地清理干净，否则由建设单位负责拆除、清理，费用在工程款中扣除。

8.施工现场临时围挡应按照《杭州市建设工地临时用房及围挡安全管理办法》执行，围挡上的宣传标语、标志标牌等相关费用计入安全文明施工费中，不另行计量。