桐庐县江南镇窄溪村鼓楼历史节点配套与环境提升工程编制说明

一.	工程概况

1.工程地址：桐庐县江南镇

2.工程特征：桐庐县江南镇窄溪村鼓楼历史节点配套与环境提升工程项目，主要内容为新建房屋、新建沥青道路、新建铺装、园林绿化等内容；

3.计划工期：详见招标文件；

4.施工现场情况：已完成三通一平；

5.自然地理条件：施工区域内降水、温度等正常，地势较为平坦，施工区域内无名贵、古树木等；

6.环境保护要求：符合国家、省、市及工程所在地有关绿色施工，环境保护等要求。

二.	工程招标及分包范围：

（一）招标范围：

1.施工图范围内所有工程量（除本编制说明中注明的除外）;

（二）分包范围：

1.无分包内容。

三.	工程量清单（招标控制价）编制依据：

1.《建设工程工程量清单计价规范（GB50500－2013）》；

2.《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》（浙建站计（2013）63号文件）；

3.《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定（二）》（浙建站计（2014）31号文件）；

4.《关于印发<杭州市建设工程工程量清单计价实施细则（2018修订）>的通知》，（杭建市发 [2018]578号）；

5.《浙江省建设工程计价规则2018版》、《浙江省市政工程预算定额2018版》、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额2018版》、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额2018版》、《浙江省通用安装工程预算定额2018版》、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额2018版》、《浙江省建筑安装材料基期价格2018版》、《浙江省城市轨道交通工程预算定额2018版》；

6.《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发【2019】92 号）

7.建设工程设计文件：施工图

8.与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料；

9.拟定的招标文件；

10.常规的施工组织设计或施工方案（未考虑缩短工期）；

11.信息价采用《杭州造价信息价（2026.6）》桐庐地区信息价，桐庐地区无信息价的参照杭州地区信息价；《杭州造价信息价》中没有的，参照《浙江省信息价（2026.6》计入；以上信息价中都没有的无价材料，根据市场询价确定。

12.其他相关资料；

13.根据相关文件计取安全生产责任保险费用；

四.	工程质量、工期、材料、施工等要求：按招标文件。

五.	暂列金额：无

六.	招标控制价取费说明及投标报价取费说明：

（一）招标控制取费说明

1. 企业管理费及利润：按《浙江省建设工程计价规则》(2018版)规定及有关规定中规定的中值计取；

2.组织措施费：按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）及有关规定中规定的市区一般工程中值计取，其中提前竣工增加费、标化工地增加费不计取；

3.规费：按（定额人工+定额机械）*25.78%（房屋建筑）*18.75（市政）*30.97（园林绿化）*30.63（安装）

4.税金按税前造价的9%计取；

七.其它相关说明：

1.本工程根据图纸工程量计算，具体按实结算；

2.土方回填均按就地回填计算，但结合现场综合情况，市政工程与室外排水工程各暂估50m³土方外运，运距按15km考虑计算；

3.卫生间墙砖高度按2.7m计算，具体按实结算；

4.根据设计要求，卫生间外墙石材采用湿贴，基层做法与与灰色仿古砖基层做法一致；

5.配套用房屋面保温层因图纸未详细说明，根据设计要求，按15厚无机轻集料保温砂浆计入；

6.根据设计要求，原乙级防火门按成品防潮木门计入，尺寸不变；

7.室外沥青道路部分挖土方深度按0.5m计算，广场铺装部位存在高差，土方回填平均深度按0.5m计算，具体按实结算；

8.广场各入口处原有铺装更换，因图纸未详细说明，按50㎡计入，具体按实结算，铺装材质同现状材质；

9.根据设计要求，室外排水部分支管采用DN225双壁波纹管，主管采用DN300双壁波纹管计入，雨水口做法见图集《16S518》,检查井采用直径700混凝土检查井，具体做法见图集《20S515》；排水管道采用C25混凝土包方，具体详见施工图；

10.根据建设单位意见清单新增零星维修及仿古木制栏杆内容，详见清单

11.根据设计要求，化粪池按成品玻璃钢化粪池有效容积30m³计入；

12.卫生间内配电箱进线、配管各预留50米计入本次预算；

13.室外景观配电箱进线预留50米计入本次预算；

14.排水管计算至墙外1.5米处；

15.给水管从水表组处开始计算，水表组计入本次预算；