|  | 江南水厂改扩建工程取水工程涉堤影响段堤防改造工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 招 标 人: |  |  |  |  | (单位盖章) |  |  |
| 编 制 单 位: |  |  |  |  | (单位盖章) |  |  |
| 审 定 人: |  |  |  |  | (签字并盖执业专用章) |  |  |
| 审 核 人: |  |  |  |  | (签字并盖执业专用章) |  |  |
| 编 制 人: |  |  |  |  | (签字并盖执业专用章) |  |  |
| 编 制 时 间: |  | 2026年4月3日 |  |  |  |  |  |

填表须知

1  工程量清单及其计价格式中所有要求盖章、签字的地方，必须由规定的单位和人员盖章、签字。

2  除另有规定外，工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。

3  工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报。未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

4  投标金额（价格）均应以人民币表示。

总  说  明

项目及标段名称:  江南水厂改扩建工程取水工程涉堤影响段堤防改造工程

1 工程概况 本次加固段堤防为富春江干流右岸堤防，加固段位于富阳太平村。为富春江干流堤防，现状堤防工程等别为Ⅳ等，主要建筑物级别为4级，主要保护对象为村庄及农田，本次改造设计设防标准50年一遇。 本工程主要施工项目如下：（1）、堤基防冲：包括堤脚石笼水平护坦、钢筋砼防冲体及预制钢筋砼桩。 （2）、临江侧堤坡防护：包括填石石笼护坡及植草生物毯。（3）、堤顶整治：包括堤顶上游防浪墙及堤顶路面铺装。(4）、堤防背水坡防护：包括草皮护坡、坡脚防护墙及外侧排水沟。（5）、堤身防渗：采用粘土套井形成直立式防渗心墙。 2 工程招标范围 因堤后江南水厂改扩建工程的输水管线穿堤身且取水泵房深挖施工均对堤防的结构及稳定产生不利影响。根据防洪影响评价报告结论，需对此段堤防进行改造处理，同时将堤防设防标准提高至50年一遇，堤防桩号Y0+405.00-Y0+501.00范围内的堤防改造工程。 3 招标人供应的材料、提供的施工设施 招标人不提供材料、工程设备。 4 工程量清单计价说明 4.1 工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、发包人要求、图纸及《浙江省水利水电工程工程量清单计价办法》（浙水建[2022]7号）等一起阅读和理解。 4.2 工程量清单标明的工程量仅是投标人投标报价的共同基础。除另有约定外，工程量清单中的工程量是根据招标设计图纸按《浙江省水利水电工程工程量清单计价办法》（浙水建[2022]7号）计算规则计算的用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。 4.3 工程量清单中各项目的工作内容和要求应符合发包人要求以及《浙江省水利水电工程工程量清单计价办法》（浙水建[2022]7号）的规定。 4.4、工程量清单计价应包括按招标文件规定完成工程量清单所列项目的全部费用，包括分类分项工程费、临时工程费和其他项目费。 4.5、除另有规定外，分类分项工程量清单计价应采用工程单价计价。 4.6、工程量清单中的工程单价是完成工程量清单中一个合格的规定计量单位项目所需的直接费（包括人工费、材料费、机械使用费）、间接费、利润、补差和税金等，并考虑一定范围内的风险费用。 4.7、施工临时工程清单的金额，应根据招标文件的要求以及工程的施工方案，按施工临时工程清单中所列项目计量单位计价。 4.8、本标段安全生产措施费不得低于人民币（48296）元，安全生产措施费不得作为竞争性费用，且实行标外管理。安全生产措施费的使用按国家和省有关规定执行，具体由承包人提出方案和预算，经监理审核、发包人批准后按方案实施进度支付。 4.9、投标报价的参考依据： 1）《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定（2021年）》； 2）《《浙江省水利水电工程工程量清单计价办法》（ 2022版）； 3）《浙江省水利水电建筑工程预算定额（2021年）》； 4）《浙江省水利水电安装工程预算定额（2021年）》； 5）《浙江省水利水电工程施工机械台班费用定额（2021年）》； 投标人为增加投标的竞争能力，也可自行确定定额和标准。 5 其他 - 5.1本工程混凝土的抗渗、抗冻等级详见图纸说明，请投标人自行考虑所需费用，并摊入相应的综合单价中。 - 5.2本工程采用商品混凝土。 - 5.3弃土外运运距按50km考虑，就近堆存按500m以内考虑，结算时按实调整。 - 5.4开挖方量30%按块石开挖考虑，用于石笼填石，不足部分外购，结算时按实调整。 - 5.5其他说明详见清单项目特征。