南门未来社区改造提升项目

工程量清单（招标控制价）编制说明

- 工程概况

- 工程地址：桐君街道南门社区

- 建设规模：桐君街道南门社区服务综合体建设项目

- 工程特征：房屋改造、装修、水电安装、智能化工程等；

- 计划工期：详见招标文件；

- 施工现场情况：已完成三通一平；

- 自然地理条件：施工区域内降水、温度等正常，地势较为平坦，施工区域内无名贵、古树木等；

- 环境保护要求：符合国家、省、市及工程所在地有关绿色施工，环境保护等要求。

- 工程招标及分包范围：

（一）.招标范围：

1.施工图范围内所有工程量（除本编制说明中注明的除外）;

（二）.分包范围：

1.无分包内容。

- 工程量清单（招标控制价）编制依据：

- 《建设工程工程量清单计价规范（GB50500－2013）》；

- 《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》（浙建站计（2013）63号文件）；

- 《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定（二）》（浙建站计（2014）31号文件）；

- 《关于印发<杭州市建设工程工程量清单计价实施细则（2018修订）>的通知》，（杭建市发 [2018]578号）；

- 《浙江省建设工程计价规则2018版》、《浙江省市政工程预算定额2018版》、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额2018版》、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额2018版》、《浙江省通用安装工程预算定额2018版》、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额2018版》、《浙江省建筑安装材料机器价格2018版》、《浙江省城市轨道交通工程预算定额2018版》；

- 《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发【2019】92 号）

- 建设工程设计文件：施工图

- 与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料；

- 拟定的招标文件；

- 常规的施工组织设计或施工方案（未考虑缩短工期）；

- 信息价采用《杭州造价信息价（2026.7）》桐庐地区信息价，桐庐地区无信息价的参照杭州地区信息价；《杭州造价信息价》中没有的，参照《浙江省信息价（2026.7）》计入；以上信息价中都没有的无价材料，根据市场询价确定。

- 其他相关资料；

- 工程质量、工期、材料、施工等要求：按招标文件。

- 暂列金额：无

- 取费说明：

一、工程量清单取费标准

1、装饰工程：规费取费基数为人工费+机械费，费率为27.92%；

2、市政安装：规费取费基数为人工费+机械费，费率为18.75%；

3、安装工程：规费取费基数为人工费+机械费，费率为30.63%；

- 4、本工程税金：9%

- 7、安全文明施工基本费根据杭建市通知[2025]98号文件计入。

- 七.其它相关说明：

- 装修部分

1、装修部分卫生间门口（序号10）墙面说明做法与详图节点做法不一致，清单按详图节点做法计入；

2、装修部分窗帘制安暂按清单描述计入工程；

3、本预算安全文明施工费已包含扬尘费，施工时必须达到建设方及相关部门要求的防尘措施；

- 安装部分

- 1.配电总箱进线电缆配管引至社区配电房，暂估50m/路考虑计入，工程量结算时按实签证调整。

- 2.应急照明电源线手动控制线图纸无具体规格，本次预算未计入。

- 3.室外充电桩进线电缆按充电桩系统图进线电缆Z-YJV-4*35考虑计入。

- 4.室外充电桩配电箱进线电缆暂估15m/路考虑计入，工程量结算时按实签证调整。

- 5.室外景观照明配电箱进线电缆暂估50m/路考虑计入，工程量结算时按实签证调整。

- 6.室内给水管算至水表处止，室外进水给水管就近接市政给水管，预留20m考虑计入，工程量结算时按实签证调整。

- 7.室内排水管算至外墙面止，接入污水井管道算至室外排水管。

- 8.卫生间开水器、小厨宝不计入本次预算。

- 9.所有灯具款式、灯头款式由施工单位在开工后（施工前）提交拟采用的厂家、品牌和提供样品，并提供合格证和检测报告等相关资料，由业主、设计、监理确认后使用。

- 10.本项目抗震支架按“套”计算，工程量为暂定，结算时工程量按实调整，单价由投标单位根据现行设计及验收规范自行报价。抗震支架由中标单位委托具有相关资质的单位深化设计出图并供货及安装，相关费用包含在相应单价中。抗震支架深化设计施工图，必须经过建设单位、设计单位、监理单位同意方可实施。抗震支架施工前必须提供二次深化设计的施工图纸并报建设单位、设计单位、图审单位、监理单位、质监单位敲章认可。

- 11.各类管道，桥架等开孔及封堵费用，均考虑在各项清单综合单价内，不另外单独计取清单，投标单位自行考虑该费用

- 八.其它相关说明：

1、石膏板、轻钢龙骨----------------------杰森 JJASON、龙牌、泰山或同档次

2、木工板等基层板--------------------------千年舟、莫千山、兔宝宝或同档次

3、无机涂料----------------------------------立邦、多乐士、三棵树或同档次

4、防水材料----------------------------------科顺、卓宝、东方雨虹或同档次

5、水泥------------------------------------------南方、三狮、海螺或同档次

6、瓷砖、地砖----------------------------金意陶、大将军、亚细亚、宏宇或同档次

7、灯具-----------------------------------------长方、欧普、雷士或同档次

8、电线、电缆---------------------------万马、永通中策、浙江元通或同档次

9、水管-----------------------------------------伟星、中财、公元或同档次

10、洁具----------------------------------------恒洁、箭牌、九牧或同档次

11、配电箱元器件--------------------------施耐德、正泰、人民电器或同档次

12、应急--------------------------------------久远、台宜、乐思达或同档次

注：以上品牌仅供投标时参考，投标人在投标文件中若提供了招标人推荐品牌以外的产品，应同时提供相当于招标人推荐品牌产品同档次的证明材料；投标人若未注明品牌、不选择招标人的推荐品牌且未提供同档次的证明材料的，中标后由招标人在所列品牌中任选其一，中标人须无条件接受。实际施工过程中需经建设单位同意后方可使用，价格由投标单位自行报价，一次性包干，中标后不作调整，但所采购材料必须符合施工图设计、国标、现行施工验收规范要求，并经招标人、监理单位认可，才能使用到本工程。请各投标单位报价时，自行考虑市场上下浮动风险因素。所有材料的颜色和式样等在施工前，根据设计和业主要求确定，但单价不作调整（注：清单中未提供品牌的材料均为国产优质品牌）