“红街畲寨”-龙峰民族村山哈古道公共服务设施提升改造工程
清单编制说明

- 一、工程概况

1、工程地址：本工程位于浙江省杭州市桐庐县莪山乡；

2、工程特征：

工程概况:本项目为改造项目，位于村庄内，为多层民用建筑，建筑性质为社区服务设施。项目位于浙江省杭州市桐庐县莪山畲族乡戴家山村，用地面积约560平方米(其中建筑占地约274平方米，南侧室外场地约286平)，拟将原有村委改造为社区服务，并对周边景观进行提升改造。

3、计划工期：详见招标文件；

二、工程招标及分包范围：

（一）、招标范围：

1、施工图范围内所有工程量（除本编制说明中注明的除外）。

（二）、分包范围：

2、详见招标文件。

三、工程量清单（招标控制价）编制依据：

- 1、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500－2013）》

- 2、《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》（浙建站计（2013）63号文件）

3、《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定（二）》（浙建站计（2014）31号文件）

4、《浙江省建设工程计价规则（2018版）》

5、《关于规范杭州市建设工程工程量清单计价表式的通知》（杭建造价投资办[2010]42号）。

6、《关于印发<杭州市建设工程工程量清单计价实施细则（2013修订）>的通知》，（杭建市发 [2014]402号）

7、《浙江省建筑工程预算定额2018 版》、《浙江省市政工程预算定额（2018 版）》、《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》、《浙江省建设工程施工费用定额 2018版》；

8、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额（2018版）》

9、《关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知》【建建发[2016]144号】

10、《关于调整浙江省建设工程造价税金费率的通知》【杭建造价投资办[2016]28号】

11、《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知》【杭建造价投资办 [2016]23号】

12、《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知》【浙建站定[2016]23号】

13、《关于进一步加强杭州市建设工程安全文明施工费计取管理规定的通知》【杭建市[2016]25号】

14、《关于规范建设工程安全文明施工费计取的通知》【建建发[2015]517号】

15、建设工程设计文件；

16、与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料；

17、常规的施工组织设计或施工方案；

18、工程造价管理机构发布的价格信息：《杭州造价信息》2025年桐庐02月份信息价、《浙江造价信息》2026年02月份信息价；无信息价的，参照市场价；

19、其他相关资料：

四、工程质量、工期、材料、施工等要求：按招标文件。

五、取费说明：

1、管理费及利润：按《浙江省建设工程施工费用定额》及有关规定中相应工程类别的计取；

2、组织措施费：按《浙江省建设工程施工费用定额》及有关规定中规定的市区一般工程中值计取；

3、规费：按（定额人工+定额机械）*有关规定中相应工程类别的计取；

4、税金按9%计取。

六、其它相关说明：

（一）土建、室外部分：

1、清单预算挖一般土方已考虑土石方比例，投标单位请结合地堪报告自行考虑土石方比例，并综合考虑在投标报价中，后期施工不再区分土石方比例，不再区别土方、淤泥等土方的类别，综合单价一律不作调整；

2、地下水位高程、土方类别参见岩土工程勘察报告的土质分布类别、地下水描述，请投标单位充分考虑并结合现场踏勘，自行综合考虑费用计入综合单价；同时自行考虑降、排水等可能涉及或影响的施工技术措施费用，列入本次报价，中标后不作调整；

3、混凝土均按商品混凝土计入，砂浆均按预拌砂浆计算；

4、各投标单位在投标过程中关于脚手架搭设使用钢管、盘扣或轮扣等搭设形式请综合考虑在报价当中，中标后不得以脚手架搭设形式的变更进行重新组价；

（二）安装部分：

1、电源总箱进户预埋管计至外墙1.5米，进线电缆不计；

2、屋面w-AL箱预算仅计预留电源，箱体不计；

3、给水管计至进户水表处，且水表组计入，窨井计入景观安装；

4、排水、雨水管计至外墙1.5米；

5、经设计同意，照明、插座线路均按ZR-BV型铜芯线计入；

6、经设计确认，空调按4台10匹一拖一柜机计入，铜管工程量暂定；

（三）总说明：

1、工程量清单中的项目名称与特征描述仅指主要内容，未描述的内容与要求必须结合施工验收规范、当地行业主管部门要求、施工蓝图等进行报价及施工，投标报价时综合单价应充分考虑合同、招标文件、施工验收规范、当地行业主管部门要求、施工蓝图等明示和暗示的所有责任、义务和一般风险（除不可抗力及罕见的气候和地质条件）的全部费用。

2、施工图未明确部分暂按清单项目特征描述内容计入；

4、施工便道设置必须方便市民群众和本区块其它标段的施工，满足交警等道路管理部门要求，应充分考虑施工便道的设置方案。

5、投标人报价应已充分考虑行车干扰、工程沿线的其它工程施工干扰等因素，施工期间应保证沿线单位及过往车辆的正常通行，请投标单位综合考虑设置施工便道、现场围护设施、便道日常维护等费用措施费，并综合考虑在总报价中，中标后措施费用不作调整；

6、施工中采取的必要技术措施和组织措施等所需措施的一切费用和工期，以及其他各种可能因素影响施工所增加的费用均应含在投标报价中；

7、公共费用(如交通、市容、环保、噪音、排污、治安等费用) 由投标人自行调研作为单项费用计入措施项目费中，否则视作优惠。

8、本工程周围建筑物及杆线的保护费、保证交通安全等要求投标单位综合考虑，中标后不作调整。

9、施工期间特别要注意加强安全措施，施工中的安全标志、警戒标志、标牌制作、夜间照明费用等安全措施费中标后一律不作调整，请在投标报价中综合考虑。

10、投标人报价应已充分考虑24小时以内的停电、停水、二次搬运、施工场地不足、成品保护、冬雨季施工等所需措施的一切费用和工期，以及各种可能因素响施工所增加的费用，结算时不另增加费用。

11、风险费自行考虑，计入综合单价。风险范围包括：详见招标文件。

12、施工用水电接入及费用由施工单位自行解决。

13、施工过程中应做好排水工作（包括路内、路外及地下水），以保持排水畅通，请各投标人自行踏勘现场，编制排水技术措施，费用考虑在清单报价中，中标后不予调整；

14、本工程扬尘污染防冶项目费用和招标人要求的约定：预算造价已综合考虑在安全文明施工措施费用中，请投标人报价时综合考虑，要求达到杭州市、桐庐县相关文件和招标人对扬尘污染防冶要求，未曾达到招标人要求或被通报批评的按承包人违约处理；

七、材料参考的品牌

主要设备、材料品牌表

| 序号 | 设备材料名称 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、土建主要材料 |  |  |  |
| 1 | 钢筋 | 马钢、沙钢、鞍钢、中天、西城 |  |
| 2 | 钢材、型钢 | 马钢、沙钢、鞍钢、唐钢、萍钢 |  |
| 3 | 水泥 | 南方、三狮、杭州佳力、海螺、 |  |
| 4 | 内墙涂料乳胶漆、内墙腻子 | 华润、立邦、多乐士 |  |
| 5 | 防水卷材、防水涂料 | 东方雨虹、科顺、卓宝、天一、宏源 |  |
| 6 | 无机保温砂浆、抗裂砂浆 | 大森、元创、百安居、欣阳、臣功 |  |
| 7 | 外墙涂料 | 立邦、嘉宝莉、之江、迪升 |  |
| 8 | 防火门 | 浙江三鑫、灯塔、杭木、钱江、杭博 |  |
| 9 | 防火门闭门器、合页（铰链）、门吸等五金配件 | 灯塔、杭木、钱江、杭博 |  |
| 10 | 玻璃 | 南玻、耀皮、信义 |  |
| 11 | 门窗铝型材 | 凤铝、新河、兴发、栋梁、 |  |
| 12 | 门窗五金 | 坚朗、立新、合和 |  |
| 13 | 外墙保温岩棉 | 欧文斯科宁、樱花、固克、金海燕 |  |
| 14 | 地弹门五金配件（门夹、地弹簧、地锁等） | 汇泰龙、多玛(DORMA)、GMT、盖泽 |  |
| 15 | 地砖、墙砖 | 冠军、亚细亚、依诺 |  |
| 16 | 涂料 | 亚士、久诺、传化 |  |
| 17 | 铝合金材料 | 栋梁、伟业、凤铝 |  |
| 二、设备类 |  |  |  |
| 1 | 弱电设备 | 康达、华为、大华、上海杰锎 |  |
| 三、安装主要材料 |  |  |  |
| 1 | 钢塑复合管 | 天津利达、浙江金洲、上海劳动 |  |
| 2 | 镀锌钢管 | 天津利达、浙江金洲、上海劳动 |  |
| 3 | 给排水管 | 联塑、伟星、公元 |  |
| 4 | 阀门 | 富春江(富江)、春江、冠龙 |  |
| 5 | 配电箱、柜 | 杭州创鼎、浙江晨峰、杭州至能 |  |
| 6 | 空开、断路器等元器件 | 正泰、人民、德力西 |  |
| 7 | 电缆、电线 | 永通(杭电股份)、江苏远大、浙江元通 |  |
| 8 | 消防应急照明、疏散指示系统、应急灯具 | 浙江迪能、华高电气、浙江琦美电气 |  |
| 9 | 消火栓、接合器 | 金盾、浙江信达、杭州诚达、杭州消安 |  |
| 10 | 消火栓箱(成套) | 杭州东盛、杭州金盾、杭州信达、杭州诚达 |  |
| 11 | 电表 | 正泰仪表、宁波三星、西子、华立 |  |
| 12 | 水表 | 宁波水表、杭州水表、浙江华立 |  |
| 13 | 交换机 | 锐捷、大华、宇视 |  |
| 14 | 视频监控系统 | 海康威视、大华、宇视 |  |
| 15 | 硬盘 | 希捷、西部数据、东芝 |  |
| 16 | 值班管理电脑 | 联想、惠普、戴尔 |  |
| 17 | 光缆光纤 | 长飞、中天、亨通 |  |
| 18 | 电工管材管件 | 上海公元、上海上丰、世丰 |  |
| 19 | 开关面板、插座 | 施耐德、西蒙、西顿、唯宝、西门子 |  |
| 20 | 防水 | 东方雨虹、赛力克、马贝 |  |
| 21 | JDG、KBG线管 | 天一、武陵源、萧通 |  |
| 22 | 空调 | 格力、美的、海尔 |  |

注：以上品牌仅供投标时参考，投标人在投标文件中若提供了招标人推荐品牌以外的产品，应同时提供相当于招标人推荐品牌产品同档次的证明材料；投标人若未注明品牌、不选择招标人的推荐品牌且未提供同档次的证明材料的，中标后由招标人在所列品牌中任选其一，中标人须无条件接受。实际施工过程中需经建设单位同意后方可使用，价格由投标单位自行报价，一次性包干，中标后不作调整，但所采购材料必须符合施工图设计、国标、现行施工验收规范要求，并经招标人、监理单位认可，才能使用到本工程。请各投标单位报价时，自行考虑市场上下浮动风险因素。所有材料的颜色和式样等在施工前，根据设计和业主要求确定，但单价不作调整（注：清单中未提供品牌的材料均为国产优质品牌）