百江镇松村村富春民居农民公寓项目

清单编制说明

- 工程概况

1.工程地址：百江镇松村村富春民居农民公寓项目。

2.工程特征：工程内容包括地下电梯井及地上建筑等相关内容，不含屋顶光伏板等，具体详见工程量清单和施工图建筑檐高详见工程图纸，建筑工程抗震四级，抗震设防类别：丙类，结构类型为框架结构；设计合理使用年限50年；总建筑面积约1925.54平方米，其中地上建筑面积1925.54平方米，高度16.6米，跨度最大4.3米，地上4层（不含闷层），(基坑最大开挖深度1.9米)；水电安装包含电气工程、室外消火栓工程、给排水工程、电梯工程等项目。

3.计划工期：详见招标文件；

- 工程招标及分包范围：

（一）、招标范围：

1、施工图范围内所有工程量（除本编制说明中注明的除外）具体内容为：地上建筑、安装、公共区域装修等工程项。

（二）、分包范围：

1、详见招标文件。

- 工程量清单（招标控制价）编制依据：

- 《建设工程工程量清单计价规范（GB50500－2013）》

- 《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》（浙建站计（2013）63号文件）

- 《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定（二）》（浙建站计（2014）31号文件）

- 《浙江省建设工程计价规则（2018版）》

- 《关于规范杭州市建设工程工程量清单计价表式的通知》（杭建造价投资办[2010]42号）。

- 《关于印发<杭州市建设工程工程量清单计价实施细则（2013修订）>的通知》，（杭建市发 [2014]402号）

- 《浙江省建筑工程预算定额2018版》、《浙江省园林绿化及仿古工程预算定额2018版》、《浙江省建设工程施工费用定额2018版》、《浙江省市政工程预算定额（2018版）》、《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》；

- 《浙江省建设工程施工机械台班费用定额（2018版）》

- 《关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知》【建建发[2016]144号】

- 《关于调整浙江省建设工程造价税金费率的通知》【杭建造价投资办[2016]28号】

- 《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知》【杭建造价投资办[2016]23号】

- 《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知》【浙建站定[2016]23号】

- 《关于进一步加强杭州市建设工程安全文明施工费计取管理规定的通知》【杭建市[2016]25号】

- 《关于规范建设工程安全文明施工费计取的通知》【建建发[2015]517号】

- 建设工程设计文件；

- 与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料；

- 常规的施工组织设计或施工方案；

- 工程造价管理机构发布的价格信息：《杭州造价信息》2025年桐庐11月份信息价、《浙江造价信息》2025年11月份信息价；无信息价的，参照市场价；

- 其他相关资料：

- 工程质量、工期、材料、施工等要求：按招标文件。

- 取费说明：

（一） 招标控制价取费说明

1、按相关规定取中值计取。

2、税金按9%计取。

3、土建部分：规费费率为25.78%，税金费率取9.00%，管理费及利润分别为16.9%和8.1%.

4、安装部分：规费费率为30.63%，税金费率取9.00%，管理费及利润分别为22.05%和10.4%.

九、其它相关说明：

（一） 总说明

1、工程量清单中的项目名称与特征描述仅指主要内容，未描述的内容与要求必须结合施工验收规范、当地行业主管部门要求、施工蓝图等进行报价及施工，投标报价时综合单价应充分考虑合同、招标文件、施工验收规范、当地行业主管部门要求、施工蓝图等明示和暗示的所有责任、义务和一般风险（除不可抗力及罕见的气候和地质条件）的全部费用 ，该内容应编制说明中描述。

2、施工便道设置必须方便市民群众和本区块其它标段的施工，满足交警等道路管理部门要求，应充分考虑施工便道的设置方案，费用计入报价，该内容应在编制说明中描述。

3、本工程周围建筑物及杆线的保护费、保证交通安全等要求投标单位综合考虑，并单列费用进入措施项目清单报价中，中标后不作调整。该内容应在编制说明中描述。

4、施工期间特别要注意加强安全措施，施工中的安全标志、警戒标志、标牌制作、夜间照明费用等安全措施费在报价时进入措施项目报价清单中，中标后一律不作调整，请在投标报价中综合考虑。该内容应在编制说明中描述。

5、投标人应考虑施工期间恶劣天气对工程整体进度的影响，在技术标中明确切实可行的技术防范措施来保证工程整体进度，将该费用列入措施项目清单报价中。该内容应在编制说明中描述。

6、风险费自行考虑，计入综合单价。风险范围包括：详见招标文件。该内容应在编制说明中描述。

7、临时设施在工程竣工验收后15天内搬迁完毕，场地清理干净，否则由建设单位负责拆除、清理，费用在工程款中扣除。该内容应在编制说明中描述。

8、技术措施项目中以项为单位的措施费用，均一次性包干，结算不作调整。该内容应在编制说明中描述。

（二）、土建部分：

1、本工程预算按甲方提供的图纸编制,结算时，工程量根据竣工图纸、建设方确认的签证单及现场实际测量工程量按实结算。

4、本工程混凝土按商品混凝土计入，砂浆按预拌商品砂浆考虑，模板按接触面考虑。

5、本工程土方根据建设单位意见，余土部分由村建设方自行处理，清单不按桐渣专〔2025〕1 号文件，运至钟山破塘湾消纳点消纳考虑；

6、本工程无原始室外自然地坪标高按地勘报告计算，预算±0.00按黄海高程149.45m计入，自然地坪为149.15m计入；

7、施工图设计中说明挖土方至设计标高后，未达到持力层时须进行换填工序，考虑该项为不确定因数及本项目造价原因，故该内容未计入清单预算；如实际发生时结合设计、监理、建设方等确认后按实调整

8、根据建设方意见部分防水做法调整：外墙由原设计5厚聚合物水泥防水涂料两道改为一道；卫生间天棚1.5厚聚合物水泥防水涂料取消不做；连廊、阳台、卫生间地面防水仅做到上墙250高，取消1.5厚聚合物水泥防水涂料上翻至上层楼板底该道工序

9、根据建设方意见地砖地面仅考虑首层大厅及首层连廊部分，其余设计图所示地面铺设处均取消不做，由二次装修施工

10、根据建设方意见二层以上室内楼面20厚挤塑聚苯板保温层取消不做

11、根据建设方意见闷层楼地面不做处理，墙面仅计入水泥砂浆抹灰

12、根据建设方意见所有室外项目不计入本项目，包含散水、坡道、台阶等

13、根据建设方意见外墙轻钢雨棚由二次装修考虑，不计入本工程

14、根据建设方意见外墙饰面由真石漆改为外墙弹性涂料，其余做法不变

15、所有二次装修项目均不考虑在内，公区装修详见预算清单

16、地下室中大型机械设备进出场及安拆费已含整个项目的相关内容，投标单位综合考虑相关费用自主报价 。

17、脚手架工程由施工单位根据现场情况，结合当地政策文件自行考虑报价

18、现场搭设施工临时用房用地需施工单位结合现场情况考虑自行报价，包含在安全文明施工费中

19、本工程安全文明施工费已包含扬尘费，并已增加扬尘监测点及防尘设备等相关费用，施工时必须达到建设方及相关部门要求的防尘措施。

（四）、安装部分：

1、配电箱总箱进线电缆暂估50m考虑计入

2、室内雨污废水管算至墙外1.5m处止；室内给水管算至水表井处止，水表及水表井算至室外工程；

3、室内空气源热泵机组未计入；

4、卫生洁具不计入，洁具下预留塑料止水节考虑计入；

5、给水支管算至水井水表处至，水表后管道考虑二次装修，不计入本工程

6、户内箱出线考虑二次装修，户内配管、电线、开关、插座及照明均不计入本工程

7、电梯井道照明、插座后期由电梯厂家施工，本次预算不计入

8、室外接市政给水管预留10m考虑计入

十、材料参考的品牌：

（一）土建部分：

1、钢材（钢筋、型钢）：宝钢、中天、永钢；

2、水泥：南方、海螺、红狮；

3、混凝土砖、加气块：富城墙体、强基、大路、福亿、奥兴筑友

3、玻璃品牌：杭玻、南玻、上海耀皮、瑞晶特种玻璃；

4、铝合金：伟业、凤铝、兴发；

5、涂料、乳胶漆、真石漆：三棵树、嘉宝莉、立邦；

6、轻钢龙骨：龙牌、可耐福、泰山石膏；

7、防水材料：东方雨虹、赛力克、马贝、；

8、防火门：王力、群升、步阳、盼盼

9、木饰面及木门：梦天、金迪、盼盼

10、洁具及卫生间五金：箭牌、恒洁、九牧

（二）安装部分：

1、开关、插座：德力西、正泰、鸿雁牌

2、电线、电缆：浙江元通、浙江万马、杭州（永通）中策

3、PC电线管：伟星、顺达牌、公元

4、PVC-U管材及相应管件、PPR管及相应管件：伟星、顺达牌、公元

5、阀门：杭州春江阀门、杭州耐特阀门、安徽AVK阀门

6、镀锌钢管、钢塑管、焊接钢管、JDG电线管：金洲、正大、展鹏

7、配电箱成套制造商（小三箱）：杭州创鼎、浙江晨峰、杭州至能

8、浪涌保护器：ABB、施耐德、士林

9、桥架及连接件：冠宇、远大、冠杰

10、普通照明灯具：雷士、飞利浦、欧普、欧司朗

备注：除以上推荐品牌以外,其它能满足本项目需求且性能与推荐品牌相当或更优的产品，经建设单位认可可以使用。