桐庐县人民法院富春江科技城人民法庭提升改造项目编制说明

一.	工程概况

1.	工程地址：桐庐县开发区

2.  工程特征：本工程为室内装修工程，主要内容为室内地面、墙面、天棚精装修、室内安装等内容；

3.	计划工期：详见招标文件；

4.	施工现场情况：已完成三通一平；

5.	自然地理条件：施工区域内降水、温度等正常，地势较为平坦，施工区域内无名贵、古树木等；

6.	环境保护要求：符合国家、省、市及工程所在地有关绿色施工，环境保护等要求。

二.	工程招标及分包范围：

（一）.招标范围：

1.施工图范围内所有工程量（除本编制说明中注明的除外）;

（二）.分包范围：

1.无分包内容。

三.	控制价编制依据：

1.	《建设工程工程量清单计价规范（GB50500－2013）》；

2.	《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》（浙建站计（2013）63号文件）；

3.	《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定（二）》（浙建站计（2014）31号文件）；

4.	《关于印发<杭州市建设工程工程量清单计价实施细则（2018修订）>的通知》，（杭建市发 [2018]578号）；

5.	《浙江省建设工程计价规则2018版》、《浙江省市政工程预算定额2018版》、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额2018版》、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额2018版》、《浙江省通用安装工程预算定额2018版》、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额2018版》、《浙江省建筑安装材料基期价格2018版》、《浙江省城市轨道交通工程预算定额2018版》；

6.	《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发【2019】92 号）

7.	建设工程设计文件：施工图

8.	与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料；

9.	拟定的招标文件；

10.	常规的施工组织设计或施工方案；

11.	信息价采用《杭州造价信息价（2026.04）》桐庐地区信息价，桐庐地区无信息价的参照杭州地区信息价；《杭州造价信息价》中没有的，参照《浙江省信息价（2026.04》计入；以上信息价中都没有的无价材料，根据市场询价确定。

12.	其他相关资料；

13.根据相关文件计取安全生产责任保险费用；

四.	工程质量、工期、材料、施工等要求：按招标文件。

五.	取费说明：

- 招标控制价中安全文明施工费按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定的市区一般工程相应费率中值取费；取费基数为人工费+机械费，装修安全文明施工费费率为7.14%，安装安全文明施工费费率为8.88%

- 招标控制价中企业管理费按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定的相应费率中值取费；取费基数为人工费+机械费，装修企业管理费费率为15.16%，安装企业管理费费率为21.72%

规费按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定取费，取费基数为人工费+机械费，装修规费费率为27.92%，安装规费费率为30.63%
4、税金费率为9%（增值税，此项费用为不可竞争费用，不得竞争）。

六.其它相关说明：

1、本工程根据图纸工程量计算，具体按实结算；

2、脚手架的类型自行考虑并应符合相关规定，中标后不做调整

3、本项目部分造型含弧形，综合单价包含弧形增加费，不再另行计价，投标单位综合考虑相关费用

4、本项目所有材料等需经业主、设计确认，投标单位综合考虑相关颜色、纹路、选样等相关风险费用

5、经询问业主，可移动家具、成品窗帘、三层展厅墙面、造型墙面（包括立面图标注有文化墙造型设计的墙面基层和装饰面层不计入）、树脂地板、展厅踢脚线、相关特殊设备、广告标识、三层吊顶发光膜等不计入本工程

6、防水做法高度计算到吊顶高度

7、检修口考虑在吊顶综合单价中

8、地胶纯色和定制综合考虑单价中，不单独计价，投标单位投标时综合考虑报价

9、与设计沟通确认，瓷砖美缝计入

23、与设计沟通确认，本项目采用普通纸面石膏板

24、本项目综合考虑石材瓷砖倒角磨边做法

25、3层地板考虑拆除利旧考虑

26、配电总箱进线引自母线插接箱，预留10m/路考虑计入；

27、配电箱3ATZT1备用电源引自变配电房，预留100m考虑计入；

28、配电箱3ATFJ1电源引自变配电房，预留100m/路考虑计入；

29、弱电系统仅计入预埋管线、弱电机柜（空箱）、插座模块，弱电设备由二次深化确认，本次预算未计入；

30、弱电系统中，网线算至各层机柜止，考虑后期接线，弱电机柜内每回路网线预留5m/路考虑计入。

31经设计现场确认，所有嵌入式风机盘管按新增设备考虑，四面出风空调内机考虑旧利；二层空调外机按新增设备考虑，一层空调外机考虑旧利。

32、应急照明系统集中电源箱电源引自消防双切箱，暂估10m/路考虑计入；

33、检测信号线及通讯干线接入原有应急照明控制器，暂估100m/路考虑计入；

34、火灾自动报警系统三层算至消防接线端子箱处止；一层就近接至原大楼本层报警系统，暂估20m/路考虑计入

35、自动报警系统新增模块需满足可接入原有主机。

36、灯带仅考虑平面部分，立面部分无图纸，灯带未计入，仅预留电源；

37、所有灯具款式、灯头款式由施工单位在开工后（施工前）提交拟采用的厂家、品牌和提供样品，并提供合格证和检测报告等相关资料，由业主、设计、监理确认后使用。

38、本项目抗震支架按“套”计算，工程量为暂定，结算时工程量按实调整，单价由投标单位根据现行设计及验收规范自行报价。抗震支架由中标单位委托具有相关资质的单位深化设计出图并供货及安装，相关费用包含在相应单价中。抗震支架深化设计施工图，必须经过建设单位、设计单位、监理单位同意方可实施。抗震支架施工前必须提供二次深化设计的施工图纸并报建设单位、设计单位、图审单位、监理单位、质监单位敲章认可。

39、各类管道，桥架等开孔及封堵费用，均考虑在各项清单综合单价内，不另外单独计取清单，投标单位自行考虑该费用

- 材料品牌说明：

1、石膏板、轻钢龙骨---------------杰森 JJASON、龙牌、KNAUF 可耐福或同档次

2、木工板等基层板--------------------------千年舟、莫千山、兔宝宝或同档次

3、无机涂料----------------------------------立邦、多乐士、嘉宝莉或同档次

4、防水材料----------------------------------科顺、卓宝、东方雨虹或同档次

5、钢筋------------------------------------------马钢、沙钢、鞍钢或同档次

6、加气混凝土砌块------------------------奥兴筑友、富城墙体、强基或同档次

7、水泥------------------------------------------南方、三狮、海螺或同档次

8、瓷砖、地砖----------------------------------诺贝尔、冠军、东鹏或同档次

9、铝板------------------------------------华尔泰、明泰铝业、雅泰或同档次

11、玻璃隔断-------------------------------南玻、北玻、杭州福莱特或同档次

12、灯具-----------------------------------------长方、欧普、雷士或同档次

13、应急---------------------------------------久远、台宜、乐思达或同档次

14、报警-------------久远、松江、海湾（需与现场主机匹配方可选择）或同档次

15、电线、电缆---------------------------万马、永通中策、浙江元通或同档次

16、水管-----------------------------------------伟星、中财、公元或同档次

17、洁具---------------------------------------toto、科勒、百德嘉或同档次

18、配电箱元器件---------------------施耐德、常熟、良信、人民电器或同档次

19、镀锌钢管、钢塑管、焊接管--衡水京华、浙江金洲、天津友发、天津利达或同档次

20、阀门-------------------------杭州春江阀门、上海沪工、上海冠龙或同档次

21、空调-----------------------------------------美的、格力、海尔或同档次

注：以上品牌仅供投标时参考，投标人在投标文件中若提供了招标人推荐品牌以外的产品，应同时提供相当于招标人推荐品牌产品同档次的证明材料；投标人若未注明品牌、不选择招标人的推荐品牌且未提供同档次的证明材料的，中标后由招标人在所列品牌中任选其一，中标人须无条件接受。实际施工过程中需经建设单位同意后方可使用，价格由投标单位自行报价，一次性包干，中标后不作调整，但所采购材料必须符合施工图设计、国标、现行施工验收规范要求，并经招标人、监理单位认可，才能使用到本工程。请各投标单位报价时，自行考虑市场上下浮动风险因素。所有材料的颜色和式样等在施工前，根据设计和业主要求确定，但单价不作调整（注：清单中未提供品牌的材料均为国产优质品牌）